Warszawa, dn. 5 września 2024 r.

BM.489.DZN.2024.JS

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

z możliwością udzielenia zamówienia

na wykonanie odświeżenia dwóch lokali mieszkalnych budynku przy
 ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie.

- Zamawiający:

Nazwa: Polska Akademia Nauk

Adres: Plac Defilad 1,00-901 Warszawa

NIP: 525 15 75 083

e-mail: bm@pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odświeżenia dwóch lokali mieszkalnych
w następującym zakresie:

- Lokal mieszkalny nr 18 w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie 
o pow. 23,13 m2 (składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki).

- Wymiana okna w pokoju na okno PCV, dwuskrzydłowe, okucie rozwierane
 i rozwierno-uchylne ze słupkiem stałym, w kolorze białym, dwuszybowe;

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania ( z usunięciem  starych powłok malarskich);

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach;

- gruntowanie, co najmniej dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały farbą lateksową odporną na zmywanie i szorowanie ;

- podklejenie, naprawa ubytków, cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz
z listwami;

- demontaż szafy wnękowej w pokoju, wyprawienie wnętrza wraz z wykonaniem gładzi  i malowaniem;

- czyszczenie i malowanie futryn oraz drzwi łazienkowych;

- demontaż półki nad grzejnikiem w kuchni;

- montaż kratki wentylacyjnej w kuchni pod oknem (z dwóch stron z siatką), wymiana  kratki wentylacyjnej pod sufitem;

- ułożenie pasa roboczego na ścianie oraz posadzki z płytek ceramicznych (po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przy zachowaniu równych poziomów w pomieszczeniach);

- likwidacja baterii w kuchni oraz wyprowadzanie instalacji hydraulicznej  do montażu baterii nablatowo oraz podłączenia pralki;

- montaż kabiny prysznicowej, umywalki wraz z ewentualnym wykonaniem niezbędnej instalacji hydraulicznej;

- ułożenie płytek w obrębie kabiny prysznicowej, pasa przy umywalce oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych;

- montaż baterii umywalkowej i prysznicowej;

- wykonanie zabudowy pionów wodno-kanalizacyjnych w łazience z wykonaniem półki;

- montaż kratki wentylacyjnej i drzwiczek rewizyjnych do wodomierzy;

- demontaż i montaż gniazd i włączników;

- zabezpieczenie innych elementów przed zniszczeniem;

- posprzątanie,

- wywóz powstałych w toku robót odpadów.

- Lokal mieszkalny nr 58 w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie 
o pow. 23,36 m2 (składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki).

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania (z usunięciem  starych powłok malarskich  i  tapety)

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach ;

- gruntowanie, co najmniej dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały farbą lateksową odporną na zmywanie i szorowanie;

- ułożenie paneli podłogowych w pokoju i przedpokoju o klasie ścieralności co namnjej AC4 oraz listew przypodłogowych w odpowiednim kolorze;

- demontaż szafy wnękowej w pokoju, wyprawienie wnętrza  wraz z wykonaniem gładzi  i malowaniem;

- czyszczenie i malowanie futryn oraz wymiana skrzydła drzwiowego w łazience (w kolorze białym);

- demontaż półki nad grzejnikiem w kuchni;

- montaż kratki wentylacyjnej w kuchni pod oknem (z dwóch stron z siatką), wymiana  kratki wentylacyjnej pod sufitem;

- ułożenie pasa roboczego na ścianie oraz  posadzki z płytek ceramicznych (po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przy zachowaniu równych poziomów w pomieszczeniach – bez usuwania istniejących płytek podłogowych w kuchni);

- likwidacja baterii w kuchni oraz wyprowadzanie instalacji hydraulicznej  do montażu baterii nablatowo oraz podłączenia pralki;

- wymiana kabiny prysznicowej, umywalki wraz z ewentualnym wykonaniem niezbędnej instalacji hydraulicznej;

- montaż baterii umywalkowej i prysznicowej ;

- wykonanie zabudowy pionów wodno-kanalizacyjnych w łazience z wykonaniem półki;

- montaż kratki wentylacyjnej i drzwiczek rewizyjnych do wodomierzy,

- demontaż i montaż gniazd i włączników;

- posprzątanie;

- wywóz powstałych w toku robót odpadów.

- Należy przewidzieć wszelkie  prace nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, a także wszelkie prace rozbiórkowe/demontażowe oraz wywóz wszelkiego zbędnego wyposażenia lokali.

- Zakup wszelkich materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego w zakresie wyposażenia, po przedłożeniu propozycji.

UWAGA: W LOKALACH BRAK DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2024 r.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace wykona zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami,  z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób, celem należytego wykonania prac, które będą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo i należycie wykonać usługę 
tj. z należytą starannością, wykorzystując w najwyższym stopniu swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zdolności tak, aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w trakcie wykonywania usługi, a po ich zakończeniu do usunięcia wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów oraz przekazania ich do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową/inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnością na wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji, na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

- Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny oferty jest najniższa cena (100%) realizacji zamówienia.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie opłaty i koszty związane
 z wykonaniem zamówienia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę stanowi:

- „Propozycja cenowa” – Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

- Polisą OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki

- Odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub KRS;

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (plik pdf podpisany przez uprawnioną osobę) na adres e-mail: bm@pan.pl

- Termin składania ofert:

Ofertę podpisaną przez uprawnioną osobę zawierającą dokumenty, o których mowa w pkt. 6 zaproszenia należy przesłać formie elektronicznej (np. plik PDF) do 16.09.2024 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: bm@pan.pl.

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: joanna.sosnowska@pan.pl, bm@pan.pl oraz telefonicznie z Joanną Sosnowską tel. kom. 603 540 098 lub Ryszardem Soszyńskim: ryszard.soszyński@pan.pl, tel. 022 182 64 38.

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem Oferty zapoznać się z miejscem wykonywania usługi i dokonania własnych pomiarów. Oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny. Osoba do kontaktu: Joanna Sosnowska tel. kom. 603 540 098

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.

- Wykonawcy niespełniający warunków udziału określonych w pkt. 4 zaproszenia będą wykluczeni z procedury, a ich oferty będą podlegać odrzuceniu.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

- Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa wykonania zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowanie i przesłaniem oferty do niniejszego zaproszenia.

- Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego zaproszenia.

- .

- W procedurze mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu zostanie zawarta umowa, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i będzie to oferta z najniższą ceną, będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na postawie art. 7 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 12, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.).

- Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, 
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1).