Warszawa,  8 maja 2025 r.

BM.223.300.2025.DZN.AW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

„roboty budowlane polegające na malowaniu sali im. H. Dąbrowskiego 
wraz z korytarzami znajdującymi się przed i za salą, 
malowanie korytarza na drugim piętrze od pok. 248 do pok. 265 
oraz prace naprawcze w dwóch pomieszczeniach piwnicznych nr -I/013 i -I/015”
z możliwością udzielenia zamówienia

- Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Biuro Majątkowe

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

e-mail: bm@pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Przedmiot zamówienia obejmuje salę im. H. Dąbrowskiego wraz z korytarzem znajdującym się przed i za salą im. H. Dąbrowskiego . 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłogi w korytarzach A, B,C  i D folią – 98,11 m2,

- Zabezpieczenie okien i rolet w sali konferencyjnej, przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzanie do stanu pierwotnego

- Wykonanie miejscowych napraw w korytarzach A, B, C i D oraz w sali im. H. Dąbrowskiego w postaci: uzupełnienia widocznych ubytków, śladów pęknięć oraz śladów po kołkach i innych braków w ścianach i sufitach, poprzez  szpachlowanie  i równanie powierzchni,

- Gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów korytarzy oraz sali,

- Co najmniej dwukrotne (do zakrycia poprzedniego koloru) malowanie ścian farba lateksową odporną na ścieranie i szorowanie uprzednio już malowanych ścian na kolor 0505-Y20R i sufitu kolor biały. Uwaga bogaty w zdobienia sufit należy pomalować dokładnie w zakamarkach i żłobieniach

- Oczyszczenie, uzupełnienie braków i malowanie uprzednio malowanych drzwi oraz ościeżnic drzwi: w kolorze białym 5 szt. jednoskrzydłowych, w kolorze ecru  2 szt. jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydłowych w kolorze ecru 5 szt.

- Demontaż istniejących kabin przeznaczonych dla tłumaczy,

- Demontaż rzutnika podwieszanego do sufitu oraz demontaż  ekranu do rzutnika,

- Położenie trzech kabli sieciowych RJ-45, co najmniej kategorii 5e w podłodze z końca sali do stołu prezydialnego,

- Demontaż istniejących listew przypodłogowych w sali.

- Przyklejenie wykładziny dywanowej spełniającej poniższe minimalne wymagania:

a.) wykładzina dywanowa do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu;

b.) klasa użytkowa >=32;

c.) rodzaj wykładziny – rulon;

d.) antypoślizgowa;

e.) antystatyczna;

f.) palność Bfl-s1 lub Cfl-s1;

g.) posiadająca atesty/certyfikaty p.poż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do stosowania na terenie RP;

h.) kolorystyka wykładziny – odcienie szarości, ostateczny wybór uzgodniony zostanie z Zamawiającym po przedłożeniu propozycji;

i.) montaż listew przypodłogowych PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 1 leży po stronie Wykonawcy.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Przedmiot zamówienia obejmuje korytarz znajdujący się na drugim piętrze od pok. 248 do pok. 265.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłogi folią około 95 m2,

- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią około 83,00 m2,

- Wymiana podtynkowych gniazd i włączników osadzonych w ścianie na jeden model  11 szt.,

- Wymiana dekli do puszek podtynkowych – 112 szt.,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły po wykuciu starej – 4 szt.,

- Demontaż ze ścian gablot, tablic itp. wraz z wykuciem haków – 20 szt.,

- Ręczne czyszczenie i mycie tynków wewnętrznych ścian i sufitów dla usunięcia wieloletniego kurzu – 383,00 m2,

- Oczyszczenie ornamentów pod sufitem – 40 m2,

- Naprawa pęknięć poprzez ręczne rozkucie rys następnie zasklepienie rys – 12 m2,

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych – 27 m2,

- Przecieranie istniejących tynków celem usunięcia drobnych pęknięć i zarysowań – 102,00 m2,

- Gruntowanie tynków wewnętrznych przed malowaniem – 383,70 m2,

- Co najmniej dwukrotne malowanie (do równomiernego  pokrycia) farbą odporną na ścieranie i szorowanie uprzednio już malowanych ścian na kolor 0505-Y20R    i  sufitu kolor biały - całkowita powierzchnia do pomalowania 383,70 m2,

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4 m2,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na bieżąco czystości i porządku na korytarzu, w celu uniknięcia zagrożenia  dla przebywających  w pomieszczeniach pracowników blisko sąsiadujących, prowadząc prace zgodnie z zasadami BHP, .

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 2 leży po stronie Wykonawcy.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac tynkarsko-malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę tynkarską w pomieszczeniach piwnicznych  na poziomie minus jeden :-I/013 i -I0,15 w budynku Pałac Staszica znajdującym się przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac  obejmuje:

- Zabezpieczenie pomieszczeń folią – 10 m2,

- Skucie odpadającego tynku ze ścian oraz z sufitu – 10 m2,

- Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia przed korozją – 10 m2,

- Gruntowanie betonokontaktem – 10 m2,

- Tynkowanie wielokrotne ze względu na grubość brakującego tynku – 30 m2,

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem – 10 m2,

- Malowanie na obecny kolor dwa razy – 10 m2,

- Posprzątanie dwóch pomieszczeń piwnicznych po pracach tynkarsko – malarskich.

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 3 leży po stronie Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zadania nr 1-3 Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnia właściwej liczby osób oraz sprzętu, celem należytego wykonania zamówienia, które będą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania powierzonych im zadań;

- terminowego i należytego wykonania zamówienia, tj. z należytą starannością, wykorzystując w najwyższym stopniu swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zdolności tak, aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego;

- Wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- poniesienia pełnej odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną zamówienia;

- utrzymania porządku w trakcie wykonywania usługi, a po ich zakończeniu do usunięcia wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów.

- Na wykonane zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Uwaga:

- Wykonawca musi wycenić zakres prac na wszystkie trzy zadania, które składają się na całość robót budowlanych. Brak wyceny przez Wykonawcę trzech zadań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Zaproszenia.

- Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji zamówienia wynosi:

- dla Zadania nr 1 do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy, ale nie później niż   do dnia 23 czerwca 2025 r.;

- dla Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3 do dnia 18 lipca 2025 r.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507 t.j.).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

- Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. Kopię polisy należy złożyć wraz z ofertą.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty przyszły Wykonawca obowiązkowo uczestniczył w wizji lokalnej w Pałacu Staszic przy ul. Nowy Świat 72 w dniu  14.05.2025 r. godz. 11:00 oraz dokonał własnych pomiarów. Miejscem spotkania jest hol główny Pałacu Staszica. Złożenie oferty bez odbytej wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium oceny oferty jest najniższa cena (100%) realizacji przedmiotu zamówienia.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

      - Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego Zaproszenia wzoru stanowiącego ofertę cenową (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy)  .

      - Oferta powinna zawierać:

-  wypełniony wykaz robót, stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia;

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub KRS;

– pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisała osoba niebędąca reprezentacją z KRS;

– kopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

      - Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (np. plik w formacie pdf), który musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę na adres e-mail: bm@pan.pl. Zamawiający dopuszcza również przesłanie skanu oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

      - Oferty złożone po terminie i oferty niekompletne zostaną odrzucone.

- Termin składania ofert:

Oferty należy  wysłać w terminie  do 15.05.2025 r. do godz. 10:00, na adres e-mail: bm@pan.pl.

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnieszka.wojciechowska@pan.pl, bm@pan.pl oraz telefonicznie z Panią Agnieszką Wojciechowską, nr telefonu 603-538-430.

- Inne istotne postanowienia dotyczące prowadzonej procedury:

- Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty, celem obmiaru i uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty Zamawiający  wymaga (obligatoryjnie) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Celem wizji lokalnej jest umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia, których ze względu na ich specyfikę (nietypowość) Zamawiający nie mógł przedstawić w opisie przedmiotu zamówienia.  Zamawiający wyznacza termin na odbycie wizji  lokalnej w terminie  14.05.2025 r. o godz. 11:00. Osoby wyznaczone do kontaktu po stronie Zamawiającego: Pani Agnieszka Wojciechowska lub Pani Ewelina Skindzier  tel. 22 65-72-841 lub 22 65-72-812.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonania prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem  instytucji mieszczących się w budynku Pałac Staszica. Wymóg uzgodnienia z Zamawiającym dotyczy także prac wywołujących drgania, nadmierny hałas, pylenie, które należy wykonywać po godzinach urzędowania. W razie uciążliwości prac w godzinach pracy instytucji mieszczących się w budynku Pałac Staszica Zmawiający zastrzega sobie prawo do ich przerwania bez względu na stan, zakres oraz  zaawansowanie prac. Doraźne przerwy nie mogą stanowić podstawy do żądania  przez Wykonawcę  dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (pierwszy dzień terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert)).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego zaproszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Oferta Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w procedurze określonych w pkt 4 Zaproszenia i niepodpisana przez uprawnioną osobę lub złożona niezgodnie z treścią niniejszego Zaproszenia zostanie odrzucona i nie będzie oceniana.

- Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

- Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę z procedury, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024r., poz. 1497 z późn. zm.).

- Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 507 z późn.zm.)

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Oferta cenowa (formularz ofertowy).

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót.