Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Przedmiot zamówienia obejmuje salę im. H. Dąbrowskiego wraz z korytarzem znajdującym się przed i za salą im. H. Dąbrowskiego . 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłogi w korytarzach A, B,C  i D folią – 98,11 m2,

- Zabezpieczenie okien i rolet w sali konferencyjnej, przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzanie do stanu pierwotnego

- Wykonanie miejscowych napraw w korytarzach A, B, C i D oraz w sali im. H. Dąbrowskiego w postaci: uzupełnienia widocznych ubytków, śladów pęknięć oraz śladów po kołkach i innych braków w ścianach i sufitach, poprzez  szpachlowanie  i równanie powierzchni,

- Gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów korytarzy oraz sali,

- Co najmniej dwukrotne (do zakrycia poprzedniego koloru) malowanie ścian farba lateksową odporną na ścieranie i szorowanie uprzednio już malowanych ścian na kolor 0505-Y20R i sufitu kolor biały. Uwaga bogaty w zdobienia sufit należy pomalować dokładnie w zakamarkach i żłobieniach

- Oczyszczenie, uzupełnienie braków i malowanie uprzednio malowanych drzwi oraz ościeżnic drzwi: w kolorze białym 5 szt. jednoskrzydłowych, w kolorze ecru  2 szt. jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydłowych w kolorze ecru 5 szt.

- Demontaż istniejących kabin przeznaczonych dla tłumaczy,

- Demontaż rzutnika podwieszanego do sufitu oraz demontaż  ekranu do rzutnika,

- Położenie trzech kabli sieciowych RJ-45, co najmniej kategorii 5e w podłodze z końca sali do stołu prezydialnego,

- Demontaż istniejących listew przypodłogowych w sali.

- Przyklejenie wykładziny dywanowej spełniającej poniższe minimalne wymagania:

a.) wykładzina dywanowa do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu;

b.) klasa użytkowa >=32;

c.) rodzaj wykładziny – rulon;

d.) antypoślizgowa;

e.) antystatyczna;

f.) palność Bfl-s1 lub Cfl-s1;

g.) posiadająca atesty/certyfikaty p.poż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do stosowania na terenie RP;

h.) kolorystyka wykładziny – odcienie szarości, ostateczny wybór uzgodniony zostanie z Zamawiającym po przedłożeniu propozycji;

i.) montaż listew przypodłogowych PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 1 leży po stronie Wykonawcy.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Przedmiot zamówienia obejmuje korytarz znajdujący się na drugim piętrze od pok. 248 do pok. 265.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłogi folią około 95 m2,

- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią około 83,00 m2,

- Wymiana podtynkowych gniazd i włączników osadzonych w ścianie na jeden model  11 szt.,

- Wymiana dekli do puszek podtynkowych – 112 szt.,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły po wykuciu starej – 4 szt.,

- Demontaż ze ścian gablot, tablic itp. wraz z wykuciem haków – 20 szt.,

- Ręczne czyszczenie i mycie tynków wewnętrznych ścian i sufitów dla usunięcia wieloletniego kurzu – 383,00 m2,

- Oczyszczenie ornamentów pod sufitem – 40 m2,

- Naprawa pęknięć poprzez ręczne rozkucie rys następnie zasklepienie rys – 12 m2,

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych – 27 m2,

- Przecieranie istniejących tynków celem usunięcia drobnych pęknięć i zarysowań – 102,00 m2,

- Gruntowanie tynków wewnętrznych przed malowaniem – 383,70 m2,

- Co najmniej dwukrotne malowanie (do równomiernego  pokrycia) farbą odporną na ścieranie i szorowanie uprzednio już malowanych ścian na kolor 0505-Y20R    i  sufitu kolor biały - całkowita powierzchnia do pomalowania 383,70 m2,

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4 m2,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na bieżąco czystości i porządku na korytarzu, w celu uniknięcia zagrożenia  dla przebywających  w pomieszczeniach pracowników blisko sąsiadujących, prowadząc prace zgodnie z zasadami BHP, .

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 2 leży po stronie Wykonawcy.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac tynkarsko-malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę tynkarską w pomieszczeniach piwnicznych  na poziomie minus jeden :-I/013 i -I0,15 w budynku Pałac Staszica znajdującym się przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac  obejmuje:

- Zabezpieczenie pomieszczeń folią – 10 m2,

- Skucie odpadającego tynku ze ścian oraz z sufitu – 10 m2,

- Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia przed korozją – 10 m2,

- Gruntowanie betonokontaktem – 10 m2,

- Tynkowanie wielokrotne ze względu na grubość brakującego tynku – 30 m2,

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem – 10 m2,

- Malowanie na obecny kolor dwa razy – 10 m2,

- Posprzątanie dwóch pomieszczeń piwnicznych po pracach tynkarsko – malarskich.

Zakup materiałów do realizacji Zadania nr 3 leży po stronie Wykonawcy.