Załącznik nr 2 do  Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na pracach malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, Prace obejmują malowanie klatki schodowej od III piętra przy pom. 321 do parteru przy czytelni IBL PAN.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje poniższe prace:

- Zabezpieczenie posadzki, biegów schodowych folią;

- Zabezpieczenie okien przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzanie do stanu pierwotnego;

- Wykonanie miejscowych napraw na ścianach i suficie poprzez:

- uzupełnienie widocznych ubytków,

- uzupełnienie śladów pęknięć,

- wykonanie zbrojenia siatką flizelinową w miejscu pęknięć,

- wykonanie wypełnienia masą iniekcyjną w miejscu pęknięcia,

- skasowanie wykwitów,

- przetarcie istniejących tynków poprzez  szpachlowanie i równanie powierzchni,

- gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów,

- co najmniej dwukrotne (do zakrycia poprzedniego koloru) malowanie ścian farbą w kolorze słonecznym o nr S0505-Y20R i sufitu kolorem białym. Uwaga sufit należy pomalować dokładnie w zakamarkach i żłobieniach;

- Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i pomalowanie uprzednio zmatowionych drzwi oraz ościeżnic drzwi: w kolorze białym 1 szt. jednoskrzydłowych, w kolorze brązowym lub białym  5 szt. dwuskrzydłowych (należy zachować dotychczasową kolorystykę);

- Dwukrotne malowanie farbą olejna balustrady;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, również rur instalacyjnych pcv;

Zakres przedmiotu zamówienia  Zamawiający  podzieliły na dwa zadania:

Zakres prac dla Zadania nr 1:

Malowanie od III pietra do I piętra;

Termin realizacji do 07.11.2025 r.

Zakres prac dla Zadania nr 2:

Malowanie od I piętra do parteru;

Termin realizacji do 08.12.2025 r.

Zakup materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2 leży po stronie Wykonawcy.