Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES ROBÓT

lokal mieszkalny w Warszawie znajdujący się przy ul. Długa 24

- Modernizacja centralnego układu pomieszczeń (zobrazowanego w Załączniku nr 2) w tym:

- likwidacja rur sieci gazowej w lokalu wraz z zamurowaniem przepustów (sieć wyłączona).

- demontaż i wyburzenie istniejącej zabudowy pokojowej i przedpokojowej w postaci szaf i schowków murowanych cegłą pełną oraz pawlaczy na podestach betonowych dozbrojonych

- wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy w tym:

- drzwi przesuwnych w kasecie wewnątrzściennej do łazienki

- przystosowanie otworów pod montaż drzwi skrzydłowych do pozostałych pomieszczeń (kuchnia 1 szt, pokoje 2 szt.)

- demontaż parkietu w przedpokoju i wykonanie podłogi z płytek ceramicznych wraz z cokołami

- naprawy i uzupełnienie parkietu podłogowego istniejącego w pokojach (przełożenie) wraz z uzupełnieniem ubytków, szpachlowanie, cyklinowanie, montaż nowych cokołów parkietowych, lakierowanie

- wymiana parapetów okiennych 3szt. (kuchnia i oba pokoje) na parapety z konglomeratu

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wraz z montażem nowych grzejników, w tym:

- demontaż grzejników istniejących (w terminie ustalonym z Zamawiającym i Adm. Budynku)

- montaż zaworów na rozgałęzieniach pionów wodnych (piony C.O. w lokalu)

- montaż nowych grzejników wg specyfikacji:

kuchnia: 2,5 kW, pokój I: 5,8 kW, pokój II: 2,5 kW, łazienka: 2,5 kW (grzejnik płaski, rurowy z możliwością suszenia/wieszania ręczników)

- Wymiana (demontaż/montaż) instalacji elektrycznej w lokalach oraz montaż nowej skrzynki elektrycznej z wyposażeniem, w szczególności:

- wymiana okablowania na TN-S (L,N,PE)

- zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)

- podział wyłączników nadprądowych (S) na:

a) 	B10, 1szt.: oświetlenie górne w lokalu

b) 	B16, 3szt.: gniazda pokoje x2/ gniazda kuchnia / gniazda łazienka

c) 	B16, 1szt.: przyłącze do płyty indukcyjnej jednofazowej (kuchnia pod blat)

d) 	B16, 1 szt: przyłącze do zmywarki (kuchnia pod blat)

e)	B16, 1szt: przyłącze do pralki (lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym: kuchnia/łazienka)

4) 	zakup i montaż nowych punktów oświetleniowych, gniazd i wyłączników

- Wykonanie instalacji niskonapięciowej, teletechnicznej:

- stałego łącza internetowego LAN RJ45 w obu pokojach wraz z wyprowadzeniem do przedpokoju i wykonaniem przepustu dla przyłącza internetowego w przedpokoju

- dzwonek do lokalu

- Łazienka:

- demontaż istniejącego wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją

- skucie wylewki podłogowej (lastryko) pod wykonanie podłogi (glazura/gres)

- skucie ścian (tynku/ cz. glazury) pod wykon. płytek do wysokości ok. 1,8m od podłogi

- wykonanie powłoki hydroizolacyjnej podłogi i ścian do wys. ok 10cm

- wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod umywalkę, brodzik prysznicowy, stelaż WC i pralkę

- wyprowadzenie gniazd elektrycznych na wysokości min. 110 cm nad podłogą o stopniu ochrony ≥ IP44

- wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, fugowanie

- wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa do uzgodnienia z Zamawiającym) do wys. min. ok 1,8m od podłogi, fugowanie

9) 	zakup, dostawa i montaż wyposażenia łazienki:

- grzejnik płaski, rurowy z możliwością suszenia/wieszania ręczników

- stelaż podtynkowy WC z muszlą wiszącą

- kabina prysznicowa z wysłona zamykaną

- umywalka w zestawie z szafką łazienkową

- lustro

- Kuchnia:

- demontaż istniejącego wyposażenia łazienki wraz z wywozem i utylizacją

- skucie wylewki podłogowej (chudziak) pod wykon. podłogi (glazura/gres)

- skucie ścian (tynk) pod wykon. płytek nad blatem roboczym do wys. ok 1,4m od podłogi

- wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod zlew (w zabudowie kuchennej) i zmywarkę

- wyprowadzenie gniazd elektrycznych o stopniu ochrony ≥ IP44

- wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, fugowanie

- wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa) nad blatem roboczym do wysokości ok.1,4m od podłogi, fugowanie

- Usunięcie istniejących powłok malarskich z pozostałych części ścian i sufitów w lokalu, wyrównanie powierzchni, naprawa pęknięć przy zastosowaniu taśmy, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbą białą neutralną, klasy II (np. S2 Fluger).

- Prace porządkowe, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych budynku w czasie robót, a po ich zakończeniu sprzątnięcie lokalu

- wywozu i utylizacji odpadów i pozostałości po wymienionych wyżej działaniach