- Sprzęt komputerowy i wyposażenie stanowisk.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 1. Stacja dokująca do laptopa |  |  |
| 1 | Interfejs | USB-C |
| 2 | Rodzaje wyjść | USB 3.0 – min 3 szt.; USB 3.1 Typ C – min 1 szt.; USB Typu-C (z DisplayPort) min. 1 szt.; HDMI min. 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; DisplayPort -min. 2 szt.; Thunderbolt 4 -min. 2 szt. |
| 3 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z pozycją nr 3 - Laptop oraz pozycją nr 4 - Monitor |
| 4 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 2. Komputer PC |  |  |
| 1 | Procesor | Procesor klasy x64, zaprojektowany do pracy w komputerach typu PC o przeznaczeniu biurowo-multimedialnym, taktowany zegarem o częstotliwości minimalnej 1.8 GHz i maksymalnej częstotliwości równej lub większej niż 5.0 GHz, z pamięcią LLC (last level cache) CPU co najmniej 30MB. Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik co najmniej 41400 punktów (na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/all na dzień 16.07.2026r.). Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne, tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark CPU Mark. |
| 2 | Pamięć RAM | Min. 32 GB DDR 5 |
| 3 | Pamięć masowa | Min 1000 GB SSD (M.2 PCIe) |
| 4 | Karta graficzna | karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż odpowiadającej NVIDIA GeForce RTX 5070 lub równoważna |
| 5 | Audio | Opcjonalnie Wbudowane mikrofony i głośniki stereo |
| 6 | Kamera | Opcjonalnie |
| 7 | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi min 6; Bluetooth |
| 8 | Łączność przewodowa | LAN min. 10/100/1000 Mbps |
| 9 | Porty (tylny panel) | USB 2.0 min. 1; USB 3.2 Gen 1 min. 1; USB-C min. 1; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe × 1; RJ-45 (LAN) × 1; HDMI (karta graficzna) min. 1;Display Port (karta graficzna) min 1 szt; |
| 10 | Zasilacz | Min 500W |
| 11 | Mysz i klawiatura | Bezprzewodowe w zestawie |
| 12 | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro |
| 13 | Gwarancja | Min. 24 miesiące, standardowa (producenta) |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 3. Laptop |  |  |
| 1 | Procesor | Procesor klasy x64, minimum ośmio rdzeniowy, minimum ośmio wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych typu laptop/notebook, taktowany zegarem o częstotliwości minimalnej 2.1 GHz i maksymalnej częstotliwości równej lub większej niż 4.50 GHz, z pamięcią LLC (last level cache) CPU co najmniej 8MB. Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik co najmniej 18210 punktów (na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/all na dzień 16.07.2026r.). Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark CPU Mark. |
| 2 | Pamięć RAM | ## min 32GB DDR5 lub LPDDR5X min. 5600MHz |
| 3 | Dyski SSD | min 512GB (M.2 PCIe) |
| 4 | Ekran | 14” (min. 1920x1080), dotykowy |
| 5 | Karta graficzna | karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż odpowiadającej Intel Graphics lub równoważna |
| 6 | Dźwięk i multimedia | Wbudowane głośniki stereo, min 1 mikrofon, kamera HD |
| 7 | Łączność | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| 8 | Porty | USB 3.2 Gen. 1 – min 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) – min. 1 szt. USB4 Typu-C (z obsługą standardu Thunderbolt 4 lub równoważnego) - min 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
| 9 | Bateria | Litowo-polimerowa |
| 10 | Klawiatura i touchpad | Podświetlana, wielodotykowy touchpad |
| 11 | System operacyjny | Windows 11Pro |
| 12 | Zasilacz | Min 65 W Wtyk: USB-C |
| 13 | Gwarancja | Min 36 miesięcy – standardowa (producenta) |
| 14 | Łączność | Wi-Fi 7, Bluetooth |
| 15 | Sprzętowa obsługa AI | Tak, NPU |
| 16 | Waga | Maks. do 1,4 kg |
| 17 | Kompatybilność | ## Pełna kompatybilność z pozycją nr 1 - Stacje dokująca do laptopa oraz pozycją nr 4 – Monitor. |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 4. Monitor |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu | Min. 27″ |
| 2 | Powłoka matrycy | Matowa |
| 3 | Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| 4 | Typ ekranu | Płaski |
| 5 | Monitor bezramkowy | Tak |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 × 1080 (FullHD) |
| 7 | Format obrazu | 16:9 |
| 8 | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min 100 Hz |
| 9 | Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| 10 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 11 | HDR | Opcjonalnie |
| 12 | Czas reakcji | Max. 5 ms (GTG) |
| 13 | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker Free) |
| 14 | Filtr światła niebieskiego | Tak |
| 15 | Jasność | 300 cd/m² |
| 16 | Kontrast statyczny | Min. 1500:1 |
| 17 | Kąt widzenia (poziom/pion) | Min. 178° / 178° |
| 18 | Złącza | VGA (D-sub) – opcjonalnie HDMI – min. 1 szt. DisplayPort – opcjonalnie |
| 19 | Głośniki | Opcjonalnie |
| 20 | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak, ~90° w lewo / ~90° w prawo |
| 21 | Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| 22 | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| 23 | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| 24 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| 25 | Kompatybilność | Pełna kompatybilność z pozycją nr 1 - Stacje dokująca do laptopa oraz pozycją nr 3 – Laptop. |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 5. UPS |  |  |
| 1 | Moc skuteczna | Min. 520W |
| 2 | Napięcie wejściowe | 220 – 240V |
| 3 | Czas przełączania | Max. 6ms |
| 4 | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 8 min |
| 5 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 2 min |
| 6 | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| 7 | Gwarancja | Min 24 miesięcy (producenta) |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 6. Tablet |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu | Min 10.8” |
| 2 | Rozdzielczość ekranu | Min. 2000 x 1200 |
| 3 | Łączność | Wi-Fi, Bluetooth |
| 4 | Pamięć wewnętrzna (RAM) | Min. 8GB RAM |
| 5 | Dysk SSD | Min. 128 GB |
| 6 | Aparat | Min. 8 Mpix |
| 7 | Złącza | USB Type-C – min 1 szt. Czytnik kart pamięci – min 1 szt. |
| 8 | System operacyjny | system typu Android w wersji co najmniej 13 lub równoważny |
| 9 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| 10 | Etui | Etui z klawiaturą |

Części 2 zamówienia –  Monitor interaktywny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / dostawca / typ / model / wersja / wariant / lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację rozwiązania ICT 1. Monitor interaktywny |  |  |
| 1 | Przekątna ekranu | Min 65” |
| 2 | Rozdzielczość ekranu | Min. 3840 × 2160 |
| 3 | System operacyjny | system operacyjny typu Android w wersji co najmniej 13 lub równoważny |
| 4 | Dotykowy ekran | Tak |
| 5 | Złącza | VGA (D-sub) min. 1 szt. HDMI min. 1 szt. DisplayPort min. 1 szt. USB-C min. 1 szt. |
| 6 | Pamięć wewnętrzna (RAM) | Min. 8GB RAM |
| 7 | Pamięć wewnętrzna (ROM) | Min. 128 GB |
| 8 | Wbudowane głośniki | Tak |
| 9 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo |
| 10 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

- Warunki gwarancji i serwisu:

- oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta lub Wykonawcy na okres minimum 24 miesiące od dnia dostawy, obejmującą naprawy realizowane w miejscu instalacji urządzenia.

- Wykonawca zapewni realizację serwisu gwarancyjnego samodzielnie lub za pośrednictwem autoryzowanego podmiotu serwisowego na terenie UE (Rzeczypospolitej Polskiej).

- zgłoszenia serwisowe awarii i usterek będą przyjmowane w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.

- rozpoczęcie usuwania awarii nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych, liczonym w dniach od dnia zgłoszenia awarii.

- zakończenie naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin z uwagi na charakter usterki.

- Wymagania jakościowe

- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, niepochodzący z ekspozycji ani z odnowienia.

- produkty muszą spełniać wymagania oznakowania CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

- Zamawiający wymaga, aby producent lub serwis wykazał stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015 lub równoważnego.

- wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji urządzeń, dokumentację techniczną w języku polskim.