Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja wraz z uruchomieniem w sali Lustrzanej w Pałacu Staszica następującego wyposażenia technicznego:

  - projektora głównego z przodu sali Lustrzanej wraz z dedykowanym obiektywem ultrakrótkiego rzutu,

  - projektora dodatkowego znajdującego się z tyłu sali Lustrzanej nad fortepianem;

  - elektrycznie zwijanego ekranu przeznaczonego do projekcji tylnej wraz ze sterownikiem z przodu Sali Lustrzanej;

  - wszystkich elementów montażowych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego działania kompletnego systemu przeznaczonego do projekcji na Sali Lustrzanej.

- Urządzenia zostaną zamontowane w sali konferencyjnej Lustrzanej, znajdującej się w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - dostawę i montaż projektora głównego wraz z dedykowanym obiektywem;

  - dostawę i montaż projektora dodatkowego;

  - dostawę i montaż elektrycznie zwijanego ekranu do projekcji tylnej wraz ze sterownikiem;

  - dostawę uchwytów, konstrukcji nośnych, przewodów, elementów sterujących oraz pozostałych akcesoriów niezbędnych do instalacji i uruchomienia systemu;

  - wykonanie niezbędnych połączeń sygnałowych, sterujących i zasilających;

  - konfigurację, kalibrację oraz uruchomienie kompletnego systemu;

  - przeprowadzenie testów poprawności działania;

  - przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór urządzeń, obiektywów i elementów montażowych, uwzględniający warunki techniczne występujące w miejscu montażu.

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2026 r.

- Minimalne wymagania dotyczące projektora głównego

- Natężenie światła barwnego:

  - minimum 20 000 lumenów w trybie normalnym;

  - minimum 14 000 lumenów w trybie ekonomicznym;

  - pomiar zgodny z normą IDMS 15.4.

- Natężenie światła białego:

  - minimum 20 000 lumenów w trybie normalnym;

  - minimum 14 000 lumenów w trybie ekonomicznym;

  - pomiar zgodny z normą ISO 21118:2020.

- Źródło światła: laserowe.

- Projektor musi posiadać co najmniej:

  - funkcję automatycznego wyszukiwania źródła sygnału;

  - poziomą i pionową korekcję geometrii obrazu;

  - funkcję pamięci pozycji obiektywu;

  - minimum jedno wejście HDMI;

  - możliwość pracy w trybie tylnej projekcji sufitowej;

  - możliwość zdalnego sterowania i konfiguracji przez sieć.

- Maksymalny poziom hałasu podczas pracy projektora nie może przekraczać 45 dB.

- Kolor obudowy: biały.

- Maksymalna waga projektora nie może przekraczać 26 kg.

- Minimalne wymagania dotyczące obiektywu projektora głównego

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z korpusem projektora dedykowany, wymienny i zmotoryzowany obiektyw ultrakrótkiego rzutu.

- Współczynnik rzutu obiektywu musi mieścić się w przedziale od 0,33:1 do 0,45:1 dla obrazu o proporcjach 16:10.

- Obiektyw musi umożliwiać prawidłowe pokrycie ekranu o szerokości powierzchni roboczej około 4,12 m przy osiowej odległości projekcyjnej wynoszącej około 1,7 m.

- Obiektyw współpracujący z projektorem musi zapewniać w pełni zmotoryzowaną regulację:

  - ostrości;

  - zoomu;

  - pionowego przesunięcia osi obiektywu;

  - poziomego przesunięcia osi obiektywu.

- Regulacja obiektywu musi być możliwa za pomocą pilota lub za pośrednictwem sieci.

- Zakres pionowego przesunięcia osi obiektywu musi wynosić co najmniej od -50% do +50%, licząc od środka obrazu. Regulacja musi umożliwiać zmianę położenia obrazu bez konieczności fizycznego pochylania korpusu projektora.

- Zakres poziomego przesunięcia osi obiektywu musi wynosić co najmniej od -15% do +15%, licząc od środka obrazu.

- Projektor musi posiadać funkcję pamięci pozycji obiektywu, umożliwiającą zapisanie i automatyczne przywrócenie ustawień:

  - zoomu;

  - ostrości;

  - pionowego przesunięcia osi obiektywu;

  - poziomego przesunięcia osi obiektywu.

- Minimalne wymagania dotyczące projektora dodatkowego

- Projektor dodatkowy musi być urządzeniem spełniającym co najmniej następujące wymagania:

  - technologia projekcyjna: 3LCD lub równoważna;

  - laserowe źródło światła;

  - jasność światła białego i barwnego: minimum 5 000 lumenów;

  - rozdzielczość: minimum 1920x1080;

  - konstrukcja krótkiego rzutu;

  - obsługa formatu obrazu co najmniej 16:9;

  - możliwość instalacji i pracy urządzenia w zakresie 360°;

  - funkcje korekcji geometrii obrazu;

  - Żywotność źródła światła: minimum 20000 godzin

- Minimalne wymagania dotyczące ekranu projekcyjnego przeznaczonego do zamontowania z przodu Sali Lustrzanej

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować fabrycznie nowy, elektrycznie zwijany ekran projekcyjny, przeznaczony do projekcji tylnej.

- Ekran musi mieć format minimum16:9 oraz powierzchnię roboczą o szerokości około 4,12 m.

- Ekran musi być wyposażony w:

  - boczny system napinający lub inne równoważne rozwiązanie zapewniające stałe naprężenie i płaskość powierzchni projekcyjnej;

  - dolną listwę usztywniającą;

  - elektryczny mechanizm zwijania;

  - obudowę przystosowaną do montażu sufitowego;

  - komplet uchwytów oraz elementów niezbędnych do prawidłowego montażu.

- Powierzchnia projekcyjna musi:

  - być przeznaczona do projekcji tylnej;

  - zapewniać równomierne odwzorowanie obrazu na całej powierzchni;

  - być odporna na powstawanie trwałych odkształceń podczas zwijania i rozwijania;

  - być przystosowana do współpracy z projektorem o parametrach wskazanych w niniejszym OPZ.

- System napinania musi zapewniać utrzymanie właściwej geometrii i płaskości powierzchni po każdorazowym rozwinięciu ekranu.

- Ekran musi być dostarczony ze sterownikiem, umożliwiającym co najmniej:

  - rozwijanie ekranu;

  - zwijanie ekranu;

  - zatrzymanie ekranu w wybranym położeniu;

  - sterowanie bezprzewodowe.

- Montaż, konfiguracja i odbiór

- Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną lub zweryfikować warunki techniczne na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

- Montaż projektorów i ekranu musi zapewniać:

  - stabilność oraz bezpieczeństwo konstrukcji;

  - prawidłowe pokrycie powierzchni ekranu obrazem;

  - zachowanie właściwej geometrii i ostrości obrazu;

  - możliwość bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń.

- Po zakończeniu montażu Wykonawca wykona konfigurację i kalibrację obrazu oraz sprawdzi działanie wszystkich elementów systemu.

- Odbiór zamówienia nastąpi po:

  - zakończeniu dostawy i montażu;

  - uruchomieniu kompletnego systemu;

  - przeprowadzeniu testów działania projektorów, ekranu i sterowania;

  - usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości;

  - przekazaniu wymaganej dokumentacji.

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może powodować ograniczenia funkcjonalności, pogorszenia jakości obrazu ani konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem instalacji.

Data: 15.10.2026 r.

Opis sporządził: Rafał Jamrozik

Podpis: ……………